Задание по предмету «Керамика» для 61 - 62гр.

Разработано преподавателем Долгашевой Т.В.

Выполнить последовательно следующие задания:

«Архитектурный  объект» и  «транспортное средство».  Рекомендуется предусмотреть возможное использование в качестве светильника или ароматической лампы, возможно использование в качестве кашпо.

- Работа над эскизом

- Мысленно разбить объект на простые формы, например стены-циллиндр, куб. Крыша- конус или призма. Изготовить бумажную выкройку-развертку.

- Раскатать пласт глины, используя скалку и хлопковую ткань. Толщина пласта 7-10 мм.

- Выполнить отдельно сначала нижнюю часть изделия, затем верхнюю. Выдержать заготовки 10,15 мин., затем склеить, используя шликер(глину развести с водой до густоты сметаны). Если у изделия есть прямые углы, их надо укрепить «ребрами жесткости» (в угол вклеить жгут)

- Сделать разметку для  элементов (окна, двери). Далее выполнить декор стен и крыши (имитация кирпича, камня, черепичной кладки)

- Когда глина приобретет «кожетвердое состояние» - слегка затвердеет выполнить прорезные элементы.

- Доработка изделия интересными деталями (водосточная труба, кот на крыше и др.)

- Накрыть изделие сухой тканью и оставить его для высыхания и последующего обжига.